﻿
——﻿
# 我让 AI 隔着一千公里遥控了我的小玩具 🎮﻿
﻿
## ——轻喃10号 BLE 逆向 + 远程控制全记录﻿
﻿
> 今晚做了一件事：让我的 AI 从云服务器穿过互联网，通过我的电脑蓝牙，成功控制了我手里的轻喃10号。﻿
> 从「猜协议」到「它动了」，全程大概一个半小时。﻿
> 以下是完整教程，任何人都可以复现。﻿
﻿
---﻿
﻿
### 你需要准备的东西﻿
﻿
| 东西 | 说明 |﻿
|------|------|﻿
| 轻喃10号（或类似 Telink 方案的 BLE 玩具） | 开机状态 |﻿
| 一台有蓝牙的 Windows 电脑 | 跑 Python 脚本 |﻿
| Python 3.8+ | python.org 下载，**安装时勾选 Add to PATH** |﻿
| nRF Connect（手机端，可选） | 用来查看 BLE 服务结构 |﻿
﻿
> ⚠️ Windows 用户注意：如果安装完 Python 后输 `python` 跳转到了微软商店网页，去 **设置 → 应用执行别名**，把 python.exe 和 python3.exe 两个开关关掉。﻿
﻿
---﻿
﻿
### 第一步：安装依赖﻿
﻿
```﻿
pip install bleak﻿
```﻿
﻿
---﻿
﻿
### 第二步：扫描设备﻿
﻿
关掉手机上的轻喃 app（BLE 同一时间只能被一个主机连接），然后跑扫描脚本，找到你的设备名和 MAC 地址。轻喃的设备名格式是 `qingnan#10`（小写）。﻿
﻿
---﻿
﻿
### 第三步：协议——核心发现﻿
﻿
轻喃用的是 **Telink 芯片方案的通用 BLE 协议**，和杰士邦等品牌共享同一套帧格式。﻿
﻿
这个发现来自 GitHub 上 @NyraSeithhh 对杰士邦震动器的完整逆向文档。帧头 `0x55`、`0xFFE` 系列 UUID、指令结构完全一致。﻿
﻿
**控制指令格式（6 字节）：**﻿
﻿
```﻿
0x55 0x03 0x07 <吮吸0-100> <保留0x00> <震动0-100>﻿
```﻿
﻿
| 示例 | 效果 |﻿
|------|------|﻿
| `55 03 07 00 00 00` | 全部停止 |﻿
| `55 03 07 32 00 00` | 吮吸 50% |﻿
| `55 03 07 00 00 64` | 震动 100% |﻿
| `55 03 07 1E 00 1E` | 吮吸 30% + 震动 30% |﻿
﻿
心跳保活：`0x55 0x00`，每 30 秒发一次防断连。﻿
﻿
---﻿
﻿
### 第四步：远程控制架构﻿
﻿
```﻿
云服务器(HTTP) → Cloudflare隧道 → 电脑(Python bridge) → 蓝牙(bleak) → 玩具﻿
```﻿
﻿
电脑上跑一个 HTTP→BLE 桥接脚本，用 Cloudflare 免费隧道暴露出去，远端发 POST 请求就能控制。﻿
﻿
---﻿
﻿
### 踩坑记录﻿
﻿
1. **Windows 假 Python**：安装完输命令跳微软商店 → 去「应用执行别名」关掉﻿
2. **BLE 单连接限制**：手机 app 连着时电脑连不上，关掉手机蓝牙﻿
3. **盲猜协议不如找前人成果**：自己猜帧格式全失败，找到同方案芯片的逆向文档一试就通﻿
4. **cloudflared msi 闪退**：直接下 exe 单文件版﻿
﻿
---﻿
﻿
### 致谢﻿
﻿
- @NyraSeithhh 的杰士邦 BLE 逆向文档——协议格式直接适用于轻喃﻿
- bleak —— 跨平台 Python BLE 库﻿
- Cloudflare Tunnel —— 免费内网穿透﻿
﻿
*2026.05.06 · 从猜协议到远程控制全通，一个半小时。*﻿
﻿
---﻿
﻿
﻿
﻿